Лабораторная работа № 5.

Исследование гармонического режима в простых цепях

Цель 	работы: 	исследование 	режима 	работы 	пассивных идеализированных элементов в цепи гармонического тока.

В результате выполнения лабораторной работы студенты должны   знать:

− основные определения и понятия гармонического тока;

− временные и векторные диаграммы пассивных элементов цепи;

− комплексное, реактивное, полное сопротивление пассивных элементов;

уметь:

− определять амплитудные и фазовые соотношения между токами и напряжениями;

− строить векторные и топографические диаграммы;

− строить 	частотные 	характеристики 	идеальных 	пассивных элементов;

приобрести навыки: − измерения действующих значений гармонических токов и напряжений,

− анализа временных и частотных характеристик идеализированных элементов.

Теоретическая часть

При анализе электрических цепей гармонического тока необходимо знать амплитудные и фазовые соотношения между токами и напряжениями элементов цепи. При прохождении гармонического тока через идеализированный резистивный элемент, мгновенные значения напряжения и тока, амплитудные и действующие значения напряжения и тока связаны законом Ома:

u = R⋅i;	Um = R⋅ Im; U = R⋅ I .

В резистивном элементе ток совпадает по фазе с напряжением, т. е. оба они достигают положительных и отрицательных амплитудных значений одновременно. Сдвиг фаз между током и напряжением равен нулю ϕ=0.

Временные диаграммы резистивного элемента показаны на рисунке

1,а.

Комплексное сопротивление резистивного элемента является вещественным числом: ZR =R. Комплекс напряжения и тока на резисторе связаны законом Ома в комплексной форме

•	•	•

U = I⋅ZR = I⋅ R.

Этому уравнению соответствует векторная диаграмма резистивного элемента, приведенная на рисунке 1, б.

а                                                                             б

Рисунок 1 – Временные и векторные диаграмма резистивного элемента

Если к зажимам идеализированной катушки индуктивности приложено гармоническое напряжение, то ток в ней отстает от напряжения на угол 900. Сдвиг фаз между током и напряжением равен 900: ϕ=ϕu −ϕi =900. Мгновенные значения напряжения и тока связаны между собой соотношениями

u = L dtdi , i = L1 ∫udt .

Временные диаграммы индуктивного элемента показаны на рисунке

2, а.

Амплитудные и действующие значения напряжения и тока связаны законом Ома:

U m = X L ⋅ Im ,	U = X L ⋅ I ,

где XL – индуктивное сопротивление. Величина индуктивного сопротивления зависит от величины индуктивности катушки L и частоты приложенного напряжения

XL =ω⋅L = 2π f L.

Комплексное сопротивление индуктивного элемента является мнимым числом

Z L = j⋅ X L = X L e j⋅900 .

Комплекс напряжения и тока связаны законом Ома в комплексной форме:

•	•	•

U = I⋅ZL = I⋅ jXL.

Этому уравнению соответствует векторная диаграмма индуктивного элемента, приведенная на рисунке 2, б.

а                                                                   б

Рисунок 2 – Временные и векторные диаграммы индуктивного элемента

При подключении идеализированного конденсатора к гармоническому напряжению в нем возникает гармонический ток, опережающий напряжение на угол 900. Сдвиг фаз между напряжением и током равен: ϕ=ϕu −ϕi = −900 . Мгновенные значения тока и напряжения связаны между собой соотношениями

i = C dudt , u = C1 ∫idt .

Временные диаграммы емкостного элемента показаны на рисунке 3,а.

Амплитудные и действующие значения напряжения и тока связаны законом Ома:

U m = X C ⋅ Im ,	U = X C ⋅ I ,

где XC – емкостное сопротивление.

Величина емкостного сопротивления зависит от величины емкости конденсатора C и частоты приложенного напряжения XC =ω1C =2π1f C . Комплексное сопротивление емкостного элемента

Z C = jω1С =− j X C = X C e− j900 .

Закон Ома в комплексной форме:

•	•	•

U = I⋅ZC = I⋅(− jXC).

Этому уравнению соответствует векторная диаграмма емкостного элемента, приведенная на рисунке 3, б.

а                                                                      б

Рисунок 3 – Временные и векторные диаграммы емкостного элемента

В работе проводятся экспериментальные исследования временных и частотных характеристик пассивных идеализированных элементов в цепи гармонического тока.

Экспериментальная часть

Задание 1. Снять временные диаграммы напряжения и тока u, i резистивного элемента. Построить частотные характеристики резистивного элемента IR( f ), R( f ).

1.1 Для проведения эксперимента приведите компьютер в рабочее состояние и откройте программу Electronics Worcbench.

В соответствии с вариантом задания (таблица 4), соберите цепь, схема которой изображена на рис. 4,а. Подключите к её входу источник гармонического напряжения с частотой f =500 Гц.

а                                                                          б

Рисунок 4.

1.2 Для снятия временных зависимостей u, i в цепь подключается осциллограф. На вход А осциллографа подаётся гармоническое напряжение с выхода источника гармонического напряжения. На вход В осциллографа подается напряжение с сопротивления R1, так как величина этого сопротивления мала, то кривая напряжения на зажимах сопротивления будет приближена к кривой тока в цепи. Зарисуйте формы кривой напряжения источника и тока в цепи. По осциллограмме определите фазовый сдвиг между напряжением и током, максимальные значения напряжения и тока, период и частоту. Определите масштаб по напряжению и току.

1.3 Для снятия частотных характеристик соберите цепь согласно рисунку 4,б. Изменяя частоту приложенного напряжения, снимите показание амперметра в цепи. По результатам измерений рассчитайте фактическое активное сопротивление, активную мощность в цепи.

Результаты измерений и расчетов занесите в таблицу 1.

1.4 По данным таблицы 1, с помощью программы ЕХСЕL, постройте частотные характеристики IR(f ) и R( f ) . Для частоты 500 Гц постройте векторную диаграмму резистивного элемента.

Таблица 1

| f , Гц | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IR, мА | 18.12 | 18.12 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | 18.12 | 18.13 | 18.13 |
| R, Ом | 331.1 | 331.1 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331.1 | 331 | 331 |
| P, Вт | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ϕR ,град | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Задание 2. Снять временные диаграммы напряжения, тока u, i в цепи с индуктивным элементом. Построить частотные характеристики элемента IL( f ), XL( f ).

2.1 В соответствии с вариантом задания, соберите цепь, схема которой изображена на рисунке 5,а. Подключите к ее входу регулируемый источник гармонического напряжения с частотой f =500 Гц..

а                                                               б

Рисунок 5.

2.2 С помощью осциллографа, снимите временные зависимости напряжения u и тока i, определите фазовый сдвиг между напряжением и током. Зарисуйте осциллограммы напряжения и тока. По осциллограмме определите максимальные значения напряжения, тока и период. Определите масштаб по напряжению и току.

2.3 Для построения частотных характеристик элемента соберите схему согласно рис. 5,б. Изменяя частоту приложенного напряжения, снимите показания амперметра в цепи, результаты измерений занесите в таблицу 2.

По результатам измерений рассчитайте индуктивное сопротивление и реактивную мощность индуктивного элемента, результаты расчетов занесите в таблицу 3.

Таблица 2

| f , Гц | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IL, мА | 18. 85 | 9.4 | 6.28 | 4.7 | 3.77 | 3.14 | 2.7 | 2.356 | 1.88 |
| ХL, Ом | 314 | 628 | 942 | 1256 | 1570 | 1884 | 2198 | 2512 | 3140 |
| QL,Bap | 0.113 | 0.056 | 0.0377 | 0.028 | 0.02 | 0.019 | 0.016 | 0.014 | 0.01 |
| ϕL , град | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

2.4 По данным таблицы 2, с помощью программы EXCEL, постройте частотные характеристики IL(f ) и 	ХL( f ). Для частоты 500 Гц постройте векторную диаграмму индуктивного элемента.

Задание 3. Снять временные диаграммы напряжения u и тока i емкостного элемента. Построить частотные характеристики емкостного элемента IC ( f ), XC ( f ).

3.1 В соответствии с вариантом задания, соберите цепь, схема которой изображена на рис. 6,а. Подключите к ее входу регулируемый источник гармонического напряжения с частотой

f =500 Гц.

а                                                           б

Рисунок 6

3.2 С помощью осциллографа, снимите временные диаграммы u, i.

По временным характеристикам определите фазовый сдвиг между напряжением и током, определите максимальные значения напряжения, тока и период. Зарисуйте осциллограммы напряжения и тока.

3.3 Для построения частотных характеристик элемента соберите схему согласно рисунку 6,б. Изменяя частоту приложенного напряжения, измерьте значение тока в цепи. По результатам измерений рассчитайте емкостное сопротивление и реактивную мощность емкостного элемента. Результаты измерений и расчетов занесите в таблицу 3.

Таблица 3

| f , Гц | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IС, мА | 19.1 | 38.2 | 57.3 | 76.36 | 95.5 | 114.6 | 133.6 | 152.7 | 191 |
| ХС, Ом | 318.4 | 160 | 106 | 79.6 | 63.7 | 53 | 45.5 | 39.8 | 31.8 |
| QС,Bap | 0.1 | 0.23 | 0.344 | 0.477 | 0.573 | 0.687 | 0.8 | 0.916 | 1.146 |
| ϕC ,град | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

3.4 С помощью программы EXCEL постройте частотные зависимости IС ( f ) и XC( f ). Для частоты 500 Гц постройте векторную диаграмму емкостного элемента.

3.5 Сделайте выводы по работе.

Таблица 4

| Вариант | U ,B | R , Ом | L ,мГн | C ,мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 330 | 100 | 1,0 |
| 2 | 7 | 220 | 40 | 1,0 |
| 3 | 6 | 470 | 100 | 0,22 |
| 4 | 5 | 150 | 40 | 0,47 |
| 5 | 6 | 330 | 100 | 1,0 |
| 6 | 6 | 220 | 100 | 0,1 |
| 7 | 10 | 120 | 150 | 0,2 |
| 8 | 15 | 150 | 200 | 0,3 |
| 9 | 12 | 120 | 40 | 1,0 |
| 10 | 10 | 100 | 100 | 0,25 |
| 11 | 8 | 220 | 110 | 0,33 |
| 12 | 15 | 200 | 120 | 0,47 |
| 13 | 6 | 300 | 40 | 0,33 |
| 14 | 5 | 330 | 10 | 0,1 |
| 15 | 10 | 180 | 120 | 1,2 |
| 16 | 12 | 160 | 100 | 1,5 |
| 17 | 20 | 150 | 10 | 0,22 |
| 18 | 15 | 220 | 40 | 1,0 |
| 19 | 10 | 75 | 100 | 0.47 |
| 20 | 15 | 250 | 90 | 0.33 |

Контрольные вопросы

- Какой элемент называется резистивным?

- Какими параметрами характеризуется резистивный элемент?

- Чем характеризуется индуктивный элемент?

- Что такое индуктивность?

- Чем характеризуется емкостной элемент?

- Что такое емкость?

- Как определяется индуктивное сопротивление?

- От чего зависит емкостное сопротивление?

- Какая мощность называется реактивной?

- Ток через конденсатор изменяется по закону i = 7,07⋅sin(1000⋅t + 450)

A, емкость конденсатора С=100мкФ. Определить действующее значение, комплекс действующего значения, мгновенное значение напряжения на конденсаторе. Определите реактивную мощность в цепи.