Лабораторная работа № 6.

Исследование резонанса напряжений в электрических цепях

Цель 	работы: 	экспериментальное 	определение 	параметров 	и амплитудно-частотных 	характеристик 	последовательного колебательного контура.

В результате выполнения работы студенты должны  знать:

− условия возникновения резонанса;

− основные характеристики колебательного контура;

уметь:

− определять резонансную частоту контура,

− определять параметры колебательного контура;

− производить настройку контура в резонанс

− оценивать и строить частотные характеристики;

приобрести навыки:

− определение фактических параметров колебательного контура, построения и оценки частотных характеристик колебательного контура.

Теоретические сведения

Последовательное соединение индуктивного и емкостного элемента образует последовательный колебательный контур. На рис. 1 изображена эквивалентная схема последовательного колебательного контура. В последовательном колебательном контуре возникает резонанс напряжений.

Резонанс напряжений – такое состояние в цепи, при котором напряжение и ток на входе цепи совпадают по фазе и угол сдвига фаз между напряжением и током равен нулю ϕ=ϕu −ϕi =0.

Рисунок 1 – Схема последовательного колебательного контура

Комплексное входное сопротивление контура:

Z = R + j(ωL − 1 ) = R + jX . ωC

В момент резонанса реактивное сопротивление цепи равно нулю

X =XL −XC =0. Отсюда следует, равенство индуктивного и емкостного сопротивления XL =XC. Резонансная частота контура определяется параметрами контура

1	1 ω0 =,     f0 =.

LC	2π LC

На резонансной частоте комплексное сопротивление контура носит чисто резистивный характер, т. е. Z=R . Ток при резонансе достигает максимального значения I = I0 = UR .

Напряжение на емкостном и индуктивном элементах при резонансе компенсируют друг друга UL =UC и могут быть во много раз больше напряжения источника.

Величина индуктивного (или емкостного) сопротивления в точке резонанса называется характеристическим сопротивлением контура:

ω0L = 10C = LCL = CL =ρ. ω

Резонансные свойства контура характеризуются добротностью контура, которая показывает, во сколько раз напряжения на реактивных элементах превышают приложенное напряжение на резонансной частоте:

C

L

I

L

I

U

U

ω

0

0

0

0

0

= UC = UL = I0R = I0ω0CR =	=ρR .

R

Если в режиме резонанса измерены напряжения на входе U , на емкостном элементе UC0 , ток в цепи I0, резонансная частота контура f0, то можно определить параметры контура: R,Q,ρ,d,L,C . Параметры контура определяются из следующих соотношений:

- = U , Q = UC0 , ρ= Q⋅ R .

I0	U

Емкость конденсатора и индуктивность катушки определяются из соотношений:  C = 2π1f ρ, L =2πρf0 .

0

Величина, обратная добротности, называется затуханием контура d = 1 . Параметры контура L и C называются первичные параметры Q контура, параметры Q,ρ,d называются вторичные параметры контура.

Важной характеристикой колебательного контура является полоса пропускания контура. Полосой пропускания контура называется полоса частот вблизи резонансной, на границе которой ток снижается в 2 раз относительно I0. На рисунке 2, а показана полоса пропускание контура.  	«Острота» 	резонансной 	кривой определяет частотную избирательность контура и зависит только от добротности контура. Чем выше добротность контура Q, тем меньше полоса пропускания и тем острее резонансные кривые, и наоборот.   Причем с увеличением потерь R добротность контура падает, что приводит к увеличению полосы пропускания. Для получения более 	узкой 	полосы 	пропускания 	контура 	небходимо 	малое сопротивление контура.

а                                                                      б

Рисунок 2. Частотные характеристики колебательного контура

В данной работе необходимо экспериментально определить параметры колебательного контура и оценить частотные характеристики контура.

Экспериментальная часть

Задание 1. Экспериментальное определение параметров последовательного колебательного контура.

1.1 Приведите компьютер в рабочее положение и откройте программу Electronics Worcbench. Согласно варианту задания (таблица 4), соберите схему последовательного колебательного контура (рис. 3). В качестве ограничительного резистора используйте резистор с сопротивлением R =100 Ом.. Контур подсоедините к источнику гармонического напряжения с действующим значением U .

1.2 Исходя из выбранных параметров, рассчитайте теоретическую резонансную частоту контура f0.

Рисунок 3

1.3 Изменяя частоту источника питания, определите экспериментальную резонансную частоту контура f0 по максимуму тока в цепи (по показанию амперметра). При этом, напряжения на конденсаторе должно быть равно напряжению на индуктивности UL =UC (показания вольтметров должно быть одинаковыми).

Напряжение источника необходимо поддерживать равным U . Снимите показания всех приборов. Результаты занесите в таблицу 1.

Таблица 1

| Измерять |  |  |  |  |  |  | Вычислять |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f , Гц | ω р/с | U , B | I0, А | UL0 B | UC0 B | R, Ом | L, мГн | C , мкФ | ρ, Ом | Q | d |
| f0=1674.8 | 10494.4 | 6 | 0.06 | 25.5 | 25.5 | 100 | 40 | 0.22 | 425 | 4.25 | 0.2353 |
| f1 = 0,75⋅ f0 | 10815 | 6 | 0.02237 | 7.155 | 12.72 | 260.87 | 39.4 | 0.217 | 311 | 1.2 | 0.84 |
| f2 =1,25⋅ f0 | 10835 | 6 | 0.03 | 16 | 10.75 | 200 | 39.8 | 0.214 | 360 | 1.8 | 0.55 |

1.4. Установите значения частоты источника f1 = 0,75 f0 и f2 =1,25 f0 и снимите показания приборов для каждого случая. Результаты измерений занесите в таблицу 1.

1.5 По данным измерений вычислите фактические параметры контура R = R0,L,C а также добротность, волновое сопротивление, затухание контура Q,ρ,d .

Задание 2. Исследовать амплитудно-частотную характеристику последовательного колебательного контура.

2.1 Снимите экспериментально частотные характеристики колебательного контура (рис.3). Для этого, изменяя частоту источника питания в пределах (0,2 ÷ 2,5)⋅ f0 и поддерживая постоянным действующее значение источника U , измерьте ток в цепи, напряжение на катушке и конденсаторе. Результаты измерений занесите в таблицу 2, в которую также необходимо перенести значение переменных при f = f0. Следует измерить шесть значений до резонансной частоты, шесть значений после резонансной частоты.

Таблица 2

|  |  | Измерять |  |  |  |  | Вычислять |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f кГц | ω р/с | U В | I мА | UL В | UC В | XL, Ом | X С Ом | X Ом | HC | HL |
| 0.2 | 10587.5 | 6 | 2.927 | 0.249.7 | 6.243 | 85.3 | 2131.78 | 2046.7 | - | - |
| 0.25 | 10517.3 | 6 | 3.8 | 0.4 | 6.4 | 106.6 | 1705.4 | 1598.9 | - | - |
| 0.4 | 10517.3 | 6 | 6.78 | 1.17 | 7.13 | 170.56 | 1066 | 895.44 | - | - |
| 0.5 | 10517.4 | 6 | 9.47 | 2 | 7.97 | 213.2 | 858.83 | 645.6 | - | - |
| 0.75 | 10815 | 6 | 0.023 | 7.56 | 13 | 319.77 | 568.6 | 248.8 | - | - |
| 1 | 10494.4 | 6 | 0.06 | 25.5 | 25.5 | 426.4 | 426.4 | 0 | - | - |
| 1.25 | 10835 | 6 | 0.03 | 16 | 1.75 | 533 | 341.1 | 192 | - | - |
| 1.5 | 10604.1 | 6 | 15.74 | 10.2 | 4.4 | 639.55 | 284.3 | 355.25 | - | - |
| 2 | 10660 | 6 | 9 | 7.84 | 1.9 | 852.5 | 213.4 | 639.1 | - | - |

2.2 По данным таблицы 2 постройте частотные характеристики I(f ), UC(f ), UL( f ), XL(f ), XC( f ), X(f ). 	Для 	анализа 	частотных характеристик, желательно построить кривые I(f ), UC(f ), UL( f ) на одном графике, на другом графике кривые XL(f ), XC( f ), X(f ).

2.3 По резонансной кривой тока I(f ) определите нижнюю и верхнюю граничные частоты полосы пропускания f1, f2, при которых I = 0,707I0 , вычислите добротность контура, затухание контура.   2.4 Для трех значений частот f1, f0, f2 постройте векторные диаграммы.  2.5 Сделайте выводы по работе.

Таблица 4

| № вар-та | L, мГн | С, мкФ | U,B |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 0,22 | 6 |
| 2 | 40 | 0,1 | 5 |
| 3 | 100 | 0,1 | 6 |
| 4 | 40 | 0,47 | 6 |
| 5 | 100 | 0,22 | 5 |
| 6 | 40 | 0,1 | 6 |
| 7 | 20 | 0,22 | 6 |
| 8 | 100 | 1,0 | 6 |
| 9 | 60 | 0,22 | 6 |
| 10 | 120 | 0,1 | 6 |
| 11 | 40 | 0,3 | 6 |
| 12 | 30 | 0,22 | 6 |
| 13 | 100 | 0,1 | 6 |
| 14 | 20 | 0,1 | 6 |
| 15 | 40 | 0,2 | 6 |
| 16 | 50 | 0,47 | 5 |
| 17 | 35 | 0,3 | 8 |
| 18 | 30 | 0,44 | 8 |
| 19 | 50 | 1,0 | 6 |
| 20 | 60 | 0,22 | 6 |

Контрольные вопросы.

- Какая цепь называется последовательным колебательным контуром?

Последовательный колебательный контур - это цепь, в которой индуктивность и емкость соединены последовательно.

- При каких условиях наступает резонанс напряжений?

Резонанс напряжений наступает при совпадении реактивного сопротивления индуктивности и емкости в цепи.

- Чему равно полное сопротивление цепи при резонансе напряжений?

При резонансе напряжений полное сопротивление цепи равно только активному сопротивлению.

- Что такое избирательность контура и как она определяется?

Избирательность контура - его способность выделять сигнал определенной частоты, определяется соотношением между шириной полосы пропускания и резонансной частотой.

- Что такое полоса пропускания контура?

Полоса пропускания контура - это диапазон частот, на котором амплитуда сигнала остается выше определенного уровня.

- Что такое добротность контура и на что она оказывает влияние?

Добротность контура - это мера его эффективности, определяющаяся соотношением между энергией, запасенной в контуре, и потерями энергии за один период колебаний. Она влияет на остроту резонанса и ширину полосы пропускания.

- Как определяется добротность контура?

Добротность контура определяется отношением реактивного сопротивления к активному сопротивлению.

- Что называется амплитудно-частотной и фаз-частотной характеристикой контура?

Амплитудно-частотная характеристика контура показывает зависимость амплитуды сигнала от его частоты, а фаз-частотная характеристика - зависимость фазового сдвига сигнала от частоты.